专注本行业  专业做管道  专心创品牌

鑫元通管材壁厚说明

压合式钢塑复合管的承压能力取决于钢管的材质和壁厚。在压力等级和材料确定的条件下，应根据相关国家规范进行钢管承 压能力校核以确定钢管的壁厚。根据ASME B31.3－2004《工艺管道规范》和GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》的规定，

受内压直管壁厚按下列规定计算：

当ts＜D0/6时：

ts0= ts+C

C=C1+C2

式中ts：直管计算壁厚，mm；

P：设计压力，MPa；

D0：管子外径，mm ;

[σ]t：设计温度下材料的许用应力，MPa；

Ej：焊接接头系数，按规定选取，焊接钢管可选择0.8，无缝钢管按1.0；

ts0:直管设计壁厚，mm ;

C1：厚度减薄附加量，包括加工、开槽和螺纹深度，以及材料厚度负偏差，mm；

C2：腐蚀或腐蚀附加量，mm；

Y：系数，按照规定选取。

我公司压合式钢塑复合管（规格涵盖 DN15~DN500）设计壁厚均按照上述标准规定校核钢管壁厚，实际采用的钢管壁厚均大 于2.5MPa所需钢管的最小理论壁厚,可在2.5MPa压力等级的工况下安全运行。根据以上公式，实际我司产品壁厚均是按照5.0MP 标准生产。 目前市场上的壁厚要求，是非常浪费的，设计师如此设计主要是提高安全系数，其实没有必要， 目前基本上还很少 见到钢塑管在正常使用下爆管的。