专注本行业  专业做管道  专心创品牌

鑫元通管材工艺说明

“鑫元通 ”牌钢塑复合管业与市场上其他品牌的生产工艺存在诸多不同。

一、基管选择：选用“华歧牌 ”焊管或者镀锌管，品质保证。

二、特殊工艺：1、去焊筋，防止穿内衬管划伤内管；2、端口打磨：保证穿内管更顺畅，内管外壁上的热熔 胶不易被破坏；3、内管喷砂：最大限度的去掉基管内壁的锈层，增加附着面，增加结合强度；4、外防腐：除了 客户要求的热镀锌管外，我公司在基管外壁的锌层上，在加一层防腐漆，不仅使得管材更加美观，还使得整个管 材形成三重防腐，增加管材的防腐功能，并能大大延长使用寿命；

三、热水管耐高温超国标：国标要求75度为极限温度，但我司热水管可达95度，热水管内衬结合强度超过 5.0MP，这是行业内领先的技术工艺。

四、因第二项特殊工艺的存在，我司管材内衬结合强度也选超过国标，国标要求结合强度不低于1.6MP，但我 司管材结合强度均大于3MP。

五、钢塑复合管径大于DN200以后，对产品的设备和工艺要求也更高，一般厂家生产的DN200以上的产品的内 衬结合强度都不够，尤其是管道中部，若发生断管，更能发现中部的内衬结合强度一般都不够，这也是很多厂家 无力生产大口径衬塑钢管的原因。因为我司采用了各种特殊工艺和设备的兼容性，我司可生产DN15-DN500的全套 产品。

六、压合式衬塑钢管工艺是采用对塑料管进行对零穿管并经高温高压工艺复合而成；塑料管内壁在钢管内受 高压空气并向外膨胀紧贴于钢管内壁，使钢塑之间的残余气体有效排除，同时受钢管内壁高温使塑料管外壁粘接 树脂全面熔化确保钢塑全面粘接，结合强度更高。管件采用搪瓷技术，高温烧结瓷釉熔结在管件过水面，永不脱 层，永不结垢～卫生性能好、管材管件连接后管路系统无通径损